# T-Com IP hálózati topológia

A T-Com Magyarország egyik legnagyobb IP hálózatával rendelkezik, mely országos kiterjedésű. A hálózat jelenleg vidéken 61 (primer ill. szekunder), míg Budapesten 29 gerinchálózati IP helyszínt (PoP: Point of Presence) foglal magába. Az IP hálózat strukturált, réteges felépítésű, szerkezetét az 1. ábra mutatja.

1. ábra. A T-Com IP hálózatának szerkezeti felépítése

Az ábrán látható, hogy a különböző ügyfelek más-más megoldással kapcsolódhatnak a hálózathoz. A közös pontot az MPLS hálózat szélén, a primer vagy az ennél nagyobb szekunder PoP-ban elhelyezkedő LER-ek (Label Edge Router) jelentik. A következőkben röviden áttekintjük, hogy a különböző hozzáférési technológiával kapcsolódó ügyfelek forgalma hogyan jut el a LER-ekhez.

A DSL előfizetők közvetlenül valamilyen (ATM-es vagy Ethernet-es) DSLAM-ra (DSL Access Multiplexer) csatlakoznak. Az Internet szolgáltatás igénybe vétele esetén a DSLAM-ok PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) forgalmát az ATM és Ethernet aggregációs hálózatok gyűjtik össze és továbbítják az IP hálózatba. A T-Online előfizetőinél a BRAS (Broadband Remote Access Server) terminálja a PPPoE sessiont és elvégzi az authentikációt. Azon felhasználók esetében, akik internet szolgáltatója (ISP-je) wholesale ADSL szolgáltatást vesz igénybe a Magyar Telekomtól, az authentikációt a felhasználó saját ISP-je végzi el. A wholesale ADSL forgalom a BRAS-tól L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) tunnelekben kerül továbbításra az adott ISP forgalom átadási (peering) pontjához. A Magyar Telekom videó szolgáltatásának igénybe vétele az Ethernet aggregációs hálózat segítségével történik, az IPTV-t multicast (MC) megoldással, a VoD (Video on Demand) forgalmat unicast módon juttatjuk el az előfizetőkhöz.

Az ADSL hálózat főbb komponenseit mutatja a 2. ábra: Az ADSL hálózat komponensei

2. ábra: Az ADSL hálózat komponensei

A KábelTV-s internet szolgáltatásnál a hozzáférési hálózat a KábelTV szolgáltató saját hálózata. Itt az előfizetők forgalma a CMTS (Cable Modem Termination System) funkciót megvalósító UBR-en (Universal Broadband Router) keresztül lép be az IP hálózatba.

A betárcsázós (dial-up) internet előfizetők forgalmát a „hagyományos” távbeszélő hálózat (PSTN) juttatja el a NAS-okhoz (Network Access Server), és azokon keresztül történik meg az IP hálózathoz kapcsolódás.

A LER-ek az adatcsomagokat felcímkézik, majd a megfelelő LSR (Label Switching Router) felé továbbítják (a LER és LSR funkció egyazon routeren belül is meg lehet valósítva, de lehet dedikáltan két külön routeren is). Az LSR-ek a címke alapján végzik a forgalom irányítását. A fő forgalom irányok a többi szolgáltatóval megvalósított peering (adatkicserélő) pontok (BIX vagy valamilyen privát peering pont), ill. a T-Online Adatparkjában lévő tartalomszerverek (pl. origo). Ezeket az LSR-ek a két központi Terarouteren keresztül tudják elérni.

A közelmúltban bevezetett új, magas kiszolgálási minőséget igénylő szolgáltatások (pl. T-Home, digitális KábelTV jelátvitel stb.) az eddigi „tömeges szélessáv” igényeihez képest új elvárásokat támasztanak az IP hálózattal szemben. Az ezeknek való megfelelés érdekében szükség volt az IP gerinchálózat továbbfejlesztésére, elsősorban a rendelkezésre állás – redundanciával történő – növelésére, ami a topológiára is kihatással volt. A fejlesztés során az alábbi redundancia-követelményeket tartottuk szem előtt:

- Redundáns hálózati topológia: minden helyszínnek (PoP-nak) rendelkeznie kell legalább két független kapcsolattal más csomópontok (node-ok) felé. A kiemelt IP node-ok 10GE gyűrűkbe szervezve kapcsolódnak a két legfelsőbb szintű budapesti helyszínhez. Az utóbbi két központtal a legfontosabb hálózati funkciók két helyszínre elosztott tartalékolását is biztosítjuk. A kisebb hálózati csomópontok általában láncba fűzve kapcsolódnak 2-2 kiemelt csomópont felé.

- Redundánsan kialakított szolgáltatási csomópontok: a nagy megbízhatóságú szolgáltatás alapfeltétele, hogy az előfizetői hozzáférések két külön szolgáltatói berendezésen végződjenek. A PoP aggregációt, valamint az Ethernet interfészen nyújtott szolgáltatásokat megvalósító routerek duplikálását folyamatosan biztosítjuk az egyes IP helyszíneken, a mindenkori igényeket követve. Egy redundáns primer csomópont felépítését mutatja be a 3. ábra.

BRAS

NAS

MLLN

PE router

Primer Ethernet

körzethálózat

DSLAM

(Ethernet)

CMTS

DSLAM

(Ethernet)

(routed)

(trunk)

Router

Router

3. ábra. Redundáns primer csomópont

A hálózat stabilitását növeli a kiemelt helyszíneken, hogy a 10GE gerinchálózati funkciót külön eszközökkel valósítjuk meg a szekunder PoP-okban, az előfizetői létesítésektől függetlenül. Ezt mutatja a 4. ábra.

BRAS

NAS

MLLN

PE router

Primer Ethernet

körzethálózat

DSLAM

(Ethernet)

CMTS

DSLAM

(Ethernet)

(routed)

Router

(trunk)

Router

Router

Router

4. ábra. Nagy megbízhatóságú kiemelt csomópont

# Az IP forgalom mérési módszereinek bemutatása

## MRTG (Multi Router Traffic Grapher) [1,4]

Az MRTG eszközt eredetileg routerekhez fejlesztették ki, de alkalmas ATM vagy Ethernet kapcsolók forgalmának mérésére és monitorozására is. Az MRTG-t Perl és C nyelveken írták, és mind UNIX, mind Windows rendszereken futtatható. Az MRTG egy Perl szkript-re épül, amely az SNMP-t (Simple Network Management Protocolt) használja arra, hogy a routerek számlálóit rendszeres időközönként kiolvassa. A router SNMP ügynök programja kezeli a MIB (Management Information Base) adatbázist, amely többek között tartalmazza azoknak az oktetteknek (byte-oknak) a számát is, amelyek egy adott interfészen átvitelre kerültek. Az adatbázis az interfészen bemenő (IfInOctets) és kimenő (IfOutOctets) oktetteket külön változóban tartalmazza. A kiolvasást követően egy gyors C program naplózza az adatokat és a forgalom monitorozásához szemléletes grafikonokat – HTML oldalakat és dinamikusan frissülő GIF (Graphic Interchange Format) képeket – generál. Ezek a grafikonok WEB lapokba kerülnek, és böngészővel megtekinthetők. A mérés során egy adott router interfészen végzett mérés adatai egy log file-ba kerülnek. A log file-ok ciklikusan rendezett formában tartalmazzák a méréseket, „Round Robin” adatbázisban, mely az alábbiak szerint jellemezhető. A file elején találhatók az 5 perces mérések. Általában 5 percre szokás beállítani a kiolvasások sűrűségét, ez ugyanis még nem zavarja a felhasználók forgalmának lebonyolítását, mivel nem növeli számottevően a router processzorának terhelését. Egy log file általában 600 darab 5 perces átlagot, 600 darab 30 perces átlagot, 600 darab 2 órás és 600 darab napi átlagot tartalmaz. A program a 600-hoz képest többletként megjelenő mérési adatokat folyamatosan összesíti (aggregálja) a következő hosszabb időtartamra vonatkozó átlagokba, pl. az 5 perces mérésekből 30 perces átlagokat készít, a 30 percesekből 2 órásakat, a 2 órásokból 1 naposakat. Ez így hatékony módszer, ugyanis visszamenőleg kb. 2 évre tartalmazza a forgalmakat, a jelenre nézve egyre finomabb felbontásban, ugyanakkor az adatbázis mérete állandó, így viszonylag kevés tárolóhelyre van szükség. Az MRTG felhasználhatósága nem csupán az interfészek forgalmának mérésére és monitorozására korlátozódik, hanem bármely olyan változóra (pl. eldobott csomagok számára, várakozási sorok hosszára) kiterjedhet, amelyet SNMP-vel a router-ből kiolvashatunk. Az MRTG felhasználási területe a forgalom monitorozásán túl kiterjed még a login session-ök (Internet szolgáltatóhoz való bejelentkezések), a port foglaltságok és a processzor terhelés figyelésére is. Lehetővé teszi azt is, hogy több adatforrást egyetlen grafikonban összegezzünk, pl. több interfész forgalmát összeadva, egyetlen grafikonon mutassuk be. Ily módon monitorozható pl. az összes ADSL előfizető teljes aggregált forgalma.

Az 5. ábra alább 4 diagrammja bemutatja a BIX (Budapest Internet Exchange) kicserélő pont MRTG-vel mért összforgalmát összforgalmának napi, heti, havi és éves forgalmi profilját.

Az MRTG előnyei:

- Folyamatos monitorozást és mérést tesz lehetővé

- UNIX és Windows platform alatt működik

- Perl-t és C-t használ, így könnyű programozni

- Az adatrendező algoritmus következtében a log file-ok mérete állandó

- Ingyenesen letölthető alapszoftver (csak a mérések konfigurálásához szükséges szkriptek megírására van szükség)

Az MRTG hátránya:

5. ábra: Példa MRTG mérésre (Napi, heti, havi és éves profil, www.bix.hu)

- Csak aggregált forgalom mérésére képes, így nem ad információt a forgalom irányultságairól, a küldő és címzett kilétéről, az alkalmazásokról, forgalom osztályokról, protokollokról, stb.

## Cisco NetFlow FlowCollector és Network Data Analyzer [2]

A Cisco Netflow FlowCollector segítségével részletes forgalmi adatokat gyűjthetünk ki a routerekből az azokon áthaladó forgalom folyamokról. Az adatok elemzése a Network Data Analyzer segítségével végezhető el. Egy forgalom folyam (flow) a routeren áthaladó csomagok egyirányú folyama, amelyhez tartozó forrás és cél cím megegyezik valamennyi csomagra. Az egy flow-ba tartozó csomagoknak egyéb közös jellemzőik is lehetnek, pl. azonos protokollt használnak és/vagy azonos alkalmazás porthoz tartoznak és/vagy egyazon interfészen jelennek meg. Ennek megfelelően egy szervertől a kliens felé, ill. a klienstől a szerver felé menő forgalom folyamok nem azonosak. A mérés a „reportálás” elve szerint valósul meg a NetFlow képességű operációs rendszerrel rendelkező routerekben. Az adatok továbbításához a forgalom nagyságától függő CPU erőforrásra van szükség. A nagyobb mennyiségű forgalmat szállító routerek esetében csak a mintavételezéssel megvalósított mérés alkalmazható. Így a forgalomnak legfeljebb egy tizedét tudjuk összegyűjteni. A forgalom volumenét ekkor más mérőeszköz felhasználásával célszerű pontosítani, de a mért forgalom összetételének elemzése a forgalom jellemzésére felhasználható. A NetFlow FlowCollector szoftvert futtató munkaállomások a routerekből kapott flow adatokat az előírt konfigurációnak megfelelően filterezik, összesítik (aggregálják) és tárolják.

Az aggregálásra amiatt van szükség, hogy a nagy mennyiségű mérési adat kezelhető legyen. Különféle aggregációs sémák használhatók az adatok gyűjtése során. A folyamok között differenciálhatunk pl. a protokollok (TCP, UDP) vagy az alkalmazás portok (HTTP, FTP, Telnet…) alapján. A legfontosabb mezők, amelyek szerint a routerek megkülönböztetik a folyamokat, az alábbiak lehetnek: forrás és cél IP címe, forrás és cél alkalmazás portjának száma, az alkalmazott protokoll típusa, a szolgáltatási osztály (ToS), kimenő vagy bejövő interfész száma stb. A routerek ezen paraméterek egy halmazát tekintve azonosítják a folyamokat. Ennek megfelelően kerültek definiálásra a különféle aggregációs sémák: pl. SourceNode, DestNode, SourcePort, DestPort, CallRecord, DetailASMatrix stb. A CallRecord aggregáció gyakorlatilag az összes olyan információt tartalmazza, amely számlázáshoz is alkalmas lehet. (Ez a modemes és ADSL felhasználók esetén nem alkalmazható, mert ott az IP címek dinamikusan kerülnek kiosztásra.)

Külön említést érdemel a RawFlows típusú mérés feldolgozása. Az aggregációt nem használó RawFlows mérési típus külön-külön valamennyi kapcsolatra mutatja az adatokat. Ennek megfelelően az ilyen mérések adatainak feldolgozásával információkat nyerhetünk nem csak a kapcsolatok időtartamának és méretének az átlagára, hanem az előbbiek eloszlására vonatkozóan is.

## Netcool/Internet Service Monitors [3]

A Magyar Telekom alkalmazza a Micromuse cég Netcool/Internet Service Monitors (a továbbiakban ISM) eszközét, mely lehetővé teszi különböző hálózati alkalmazások és szolgáltatások elérhetőségének és válaszidejének, valamint a hálózati forgalomnak aktív és passzív méréseken alapuló monitorozását, a mérési adatok feldolgozását, és WEB-es felületen történő publikálását. Az ISM a Netcool/Omnibus eseménykezelő alkalmazással együttműködve használható a hálózatban. A Netcool/Omnibus ObjectServer-ébe érkeznek a különböző hálózati elemektől az események, riasztások, melyek azután szűrésre és lekezelésre kerülnek.

Az ISM eszköz fő elemei az ISMServer és a 18 féle monitor. A monitorok a hálózat különböző pontjain helyezkedhetnek el, és az ISMServer konfigurációs eszközével állíthatók be a megfelelő működésre. Az 1. táblázat felsorolja, hogy milyen monitorozási funkciókat tesz lehetővé az ISM.

| DHCP monitor | DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) szerver elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja |
| --- | --- |
| Dial monitor | Modemről indított PPP protokollt használó dial-up hozzáférés jellemzőit vizsgálja |
| DNS monitor | DNS (Domain Name System) szolgáltatás válaszidejét vizsgálja |
| FTP monitor | Fájl feltöltési és letöltési idejét és sebességét vizsgálja a kiválasztott szerverre és szerverről |
| HTTP monitor | Web lap elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja |
| HTTPS monitor | Web lap elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja SSL (Secure Socket Layer) protokollon keresztül |
| ICMP monitor | Adott IP cím elérhetőségét és az ICMP csomag körbefordulási idejét vizsgálja |
| IMAP4 monitor | E-mail szolgáltatás elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja |
| POP3 monitor | E-mail szolgáltatás elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja |
| SMTP monitor | E-mail szolgáltatás elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja |
| LDAP monitor | Az LDAP elosztott adatbázis szolgáltatás teljesítőképességét vizsgálja |
| NNTP monitor | Az NNTP (Network News Transport Protocol) protokoll teljesítőképességét vizsgálja |
| NTP monitor | Egy NTP (Network Time Protocol) szerver elérhetőségét és válaszidejét vizsgálja |
| RADIUS monitor | RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) szerver teljesítőképességét vizsgálja |
| RPING monitor | Két távoli router között vizsgálja a csomag körbefordulási időt a CiscoPingMib használatával |
| SNMP monitor | Eszközök MIB változóit kérdezi le SNMP protokollal |
| TCP port monitor | Egyéb, TCP szállítási protokollt használó alkalmazások teljesítőképességét vizsgálja |
| Transaction monitor | A többi monitor meghívásával lehetővé teszi a valós felhasználói viselkedés szimulálását |

1. táblázat: A Netcool/ISM monitorozási funkciói

Az 6. ábra mutatja az ISM tipikus alkalmazását a hálózatban.

6. ábra: Az ISM alkalmazása a hálózatban

## Protokoll analizátoros mérések

A hálózati interfészeken áthaladó forgalom csomagonkénti elkapására és részletes elemzésére alkalmasak a protokoll analizátorral végezhető mérések. A piacon számos professzionális protokoll analizátor kapható, de léteznek ingyenesen hozzáférhető és jól használható programok is, melyeket egyszerű PC-re telepítve, annak interfészein megjelenő forgalmat vizsgálhatjuk.

Protokoll analizátorral jelenleg csak eseti méréseket végzünk. Ezeket a méréseket a forgalom TCP jellemzőinek meghatározására és a hálózatban esetlegesen előforduló szűk keresztmetszetek felderítésére és a forgalom mikro-szerkezetének elemzésére használhatjuk.

## A mérési eredmények és felhasználási lehetőségeik táblázatos összefoglalása

Az alábbi táblázatokban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk, hogy az egyes méréseknek milyen felhasználási lehetőségeik vannak a hálózattervezés, hálózati erőforrás méretezés során. A Mobil 2004 projekt 2.2.2 alprojektje az „Aktuális forgalmi mátrix számítás” feladatát tűzte ki egyik céljául. Ehhez a feladathoz szorosan kapcsolódik a „Forgalmi mátrix előrejelzés készítése” is.  Az „Aktuális forgalmi mátrix számítás” egy olyan optimalizációs feladat megoldását jelenti, amelynek során a hálózati topológián kívül a hálózatban elvégzett forgalmi mérések eredményeit használjuk fel a pont-pont közti forgalmi viszonylatok forgalmának meghatározására.

MRTG

| Mért jellemző | Felhasználás |
| --- | --- |
| Portfoglaltság (access servereken) | Forgalmi mátrix előrejelzés készítése Effektív sávszélesség számítás |
| Link terhelés (throughput) | Aktuális forgalmi mátrix számítás Késleltetés, jitter, csomagvesztés meghatározás |
| ADSL felhasználók aggregált forgalma | Forgalmi mátrix előrejelzés készítése Effektív sávszélesség számítás |
| Egyidejűleg bejelentkezett ADSL felhasználók száma (ADSL sessions) | Forgalmi mátrix előrejelzés készítése Effektív sávszélesség számítás |
| CPU terhelés | Új funkciók bevezetése NetFlow mérés indítási kritériuma a nem túl nagy CPU terhelés |

NetFlow Flow Collector

| Mérés által mutatott jellemző | Felhasználás |
| --- | --- |
| Source, destination IP címek | IP címek alapján történő forgalom elemzések |
| Source port, destination port | Alkalmazások szerinti elemzés |
| Protokoll (TCP, UDP) | TCP-re vonatkozó módszerek alkalmazhatóságának ellenőrzése, UDP forgalomhányad becslése |
| Input interfész, output interfész | Adott router bejövő és kimenő interfészei közötti forgalomeloszlás elemzés (forgalmi mátrix meghatározásához) |
| Packet count, byte count, flow count, timestamps | Forgalmi méretezéshez: Átlagos flow hossz csomagban, byte-ban, Átlagos flow tartásidő, kapcsolatok beérkezési intenzitása, beérkezési időköz eloszlása |
| RawFlows mérés | Forgalmi méretezéshez: Forgalom elemzés protokollok szerint Flow hossz és flow tartásidő eloszlása Forgalom börsztössége protokollonként Átlagos flow hossz protokollonként Portonkénti egyidejű TCP kapcsolatok száma A forgalom flow hossz szerinti eloszlása |

ISM

| Mért jellemző | Felhasználási területek |
| --- | --- |
| RTT | Késleltetés meghatározás |
| Link terhelés (throughput) | Aktuális forgalmi mátrix számítás Késleltetés, jitter, csomagvesztés meghatározás |
| Csomagvesztés | TCP kapcsolatok elérhető throughput-jának becslése |

Protokoll analizátor

| Mért jellemző | Felhasználási területek |
| --- | --- |
| Csomagszintű jellemzők: Csomagok mérete (átlag, szórás, eloszlás) Csomagvesztési arány Kapcsolatszintű jellemzők: Kapcsolat tartásideje Átvitt adatok mennyisége (byte) Elveszett csomagok száma (db) Throughput (átlaga, szórása) Hívó és hívott portszámai (pl. 1214=kazaa) Protokoll típusa (pl. 80=HTTP) Egyidejű kapcsolatok száma Adott idő alatt indított kapcsolatok száma | A hálózat szűk keresztmetszetének felderítéséhez használt paraméterek számítása Forgalmi méretezéshez: Felajánlott forgalmi igény becslése Forgalom börsztösségének becslése Hívásintenzitás becslése |

# A T-Com IP hálózatában megjelenő forgalom  összetétele

## Elasztikus és valósidejű forgalom

Az IP forgalmat a szakirodalom általában két fő részre osztja, elasztikus és valósidejű (real-time) forgalomra. Az 7. ábra a két fő forgalom típushoz szükséges garanciák jellegét, a forgalom leíróit és a méretezésre a T-Com PKI-ban használt főbb módszereket mutatja be. Az elasztikus forgalom fő jellemzője, hogy pillanatnyi viselkedése széles skálán mozoghat, mindemellett nem igényel különleges szolgáltatás minőségi garanciát, elegendők számára a best effort (legjobb szándék) szerinti tervezéssel biztosított hálózati jellemzők. A valósidejű forgalom ezzel szemben általában jól meghatározott minőséget igényel, nevezetesen biztosítani kell a késleltetési, csomagvesztési és sávszélesség (throughput) követelmények kielégítését.

7. ábra. Az IP hálózat forgalmának osztályozása

Az elasztikus forgalomhoz tartozik többek között a web böngészés, ftp, e-mail, telnet, ssh, valamint a fájlmegosztás. Ezek az alkalmazások TCP protokollt használnak a szállítási rétegben, ami megbízható kapcsolatot eredményez még csomagvesztés esetén is. A valósidejű forgalomhoz sorolható a videó alkalmazások két válfaja: a Video on Demand (VoD) és a multicast video (műsorszórás), valamint a VoIP (Voice over IP) és a hálózatos játék is. Ezek a szállítási rétegben többnyire UDP protokollt használnak, ami egy megbízhatatlan, de hatékony kapcsolatot biztosít.

## Forgalom összetétele a mérések és az előrejelzések alapján

A hálózattervezés (és a forgalmi méretezés) szempontjából nem csak a hálózati forgalmak típusa a fontos, hanem az alkalmazások forgalmának egymáshoz viszonyított aránya is. A 8. ábra bemutatja, hogy 2005 végén az egyes alkalmazások mekkora részét tették ki a teljes IP hálózati forgalomnak (a mérés egy adott BRAS-hoz (Broadband Remote Access Server) kapcsolódó ADSL felhasználói csoportra vonatkozik).

8. ábra. Hálózati forgalom típus szerinti megoszlása 2005 végén

Látható, hogy a forgalom döntő részét a P2P fáljcserélő alkalmazások generálták, a második helyet a HTTP forgalom (80-as TCP port) foglalta el, melynek többségét a web böngészés teszi ki. Vannak azonban egyéb alkalmazások is, amelyek ezt a portot használhatják, ilyenek egyes P2P fájlcserélő programok vagy pl. a Skype is. Az alkalmazások jellemzőit figyelembe vevő elemzéseink szerint a 80-as portot használó forgalomnak akár 30-50%-a is származhat P2P alkalmazásoktól, ami tovább növeli a P2P forgalmi hányadot az összforgalomban.

Az elkövetkező években a fenti forgalmi arányok minden bizonnyal nagy változáson mennek keresztül, az internet forgalom mellett ugyanis már napjainkban is megjelentek a videó jellegű forgalmak, melyek nagysága rövid időn belül akár el is érheti az internet forgalom volumenét. Ezt a tendenciát mutatja be a 9. ábra.

9. ábra. A T-Com IP hálózat forgalmának megoszlása szolgáltatások szerint, előrejelzés 2007-2010-ig.

Napjainkban az eddigi forgalom arányokat leginkább megváltoztató tényező a T-Home szolgáltatás. A T-Home-ban az eddigiekhez képest újdonság a videó szolgáltatás, amely két részből tevődik össze: multicast videóból (műsorszórás) és VoD-ból (igény szerinti videó letöltés). A T-Home szolgáltatás multicast forgalma (az ábrán MC-vel jelölve) nem fog jelentős részt kitenni a maghálózat összforgalmából (szinte alig látható az ábrán a vékony csík), ezzel ellentétben a VoD forgalom (amely unicast jellegű) jelentős lehet. Ráadásul a VoD forgalom előrejelzésében még nagy a bizonytalansági tényező, mert a forgalmat teljes mértékben az egyéni használati szokások alakítják, amiről még nincs elegendő tapasztalat. Ezért az ábrán a VoD forgalmat 10%-os lépcsőkben szerepeltetjük. Az első 10%-os VoD forgalmi sáv azt a forgalom volument mutatja, amikor a T-Home szolgáltatás előfizetőinek 10%-a néz egyszerre VoD műsort. Az ábra szemlélteti azt is, hogy a 10%-os VoD penetrációt újabb és újabb 10%-kal növelve (az ábrán ezt a „+ 10 %”-okkal jelöltük) hogyan növekedhet a forgalom volumene. Látható, hogy 50 %-os VoD penetráció esetén a VoD forgalom mennyisége meghaladja az internet forgalom mennyiségét. (Megjegyezzük, hogy az ábrán az összesített VoD forgalom szerepel. A gyakorlati hálózat tervezésben a gazdaságosságot előtérbe helyezve a VoD szervereket decentralizáljuk, közelebb visszük a felhasználókhoz, és így  az ilyen jellegű forgalom nagy része a hálózatban helyileg jól elkülöníthető lesz). A VoD mellett az összforgalom másik jelentős részét a stabilan növekedő Internet forgalom jelenti majd. Itt jóval kisebb a bizonytalansági tényező, mert nagy mennyiségű mérési adat és több különböző matematikai modell és tervező eszköz is rendelkezésünkre áll a hálózati erőforrások tervezéséhez. A negyedik típusú forgalom a VoIP, amelynek fokozatos térnyerésével lehet számolni, egyrészt a felhasználók növekvő száma, másrészt a PSTN hálózat (lépésekben történő) kiváltása miatt.

## A hálózati forgalom irányultsága

A hálózat forgalmának zömét az ADSL felhasználók különböző ISP-k (T-Online, egyéb hazai, külföldi) szervereiről történő letöltései alkotják. A P2P forgalom növekedésével felhasználók egymás közti adatcseréje következtében a feltöltési irányú forgalmak is megnövekedtek.

A T-Com IP hálózat főbb forgalom átadási és átvételi pontjai az alábbiak szerint csoportosíthatók:

- nemzetközi kijáratok (külföldi ISP-kkel való adatkicserélés)

- BIX (Budapest Internet Exchange) – (egyes hazai ISP-kkel való adatkicserélés)

- Privát peering forgalom átadási pontok (egyes hazai ISP-kkel való adatkicserélés)

- Wholesale ADSL forgalom átadási pontok

Ezen túlmenően a T-Com IP hálózatában még egyéb forgalmak is jelen vannak (pl. KTV forgalom, VPN-ek forgalma , IPTV,  VoD forgalom stb), melyekhez további (szolgáltatás-specifikus) forgalom átadási pontok tartoznak. Pl. a KTV forgalom a CMTS (Cable Modem Termination System) funkciót megvalósító UBR (Universal Broadband Router) eszközön keresztül lép be a hálózatba, az IPTV forgalom a Videó platformhoz kapcsolódó routeren kerül be a hálózatba stb. A forgalmi mátrix számításhoz a következő módszereket alkalmazhatjuk a forgalom belépési és kilépési pontjainak (ill. a forgalmi viszonylatoknak) a figyelembe vételére:

- A forgalom belépési és kilépési pontjai az IP hálózat routerei (ebben az esetben az eszközbe a rá csatlakozó felhasználóktól bejövő, valamint a felhasználókhoz kimenő különféle típusú forgalmakat összevontan kezeljük)

- Az előző módszer finomításaképpen a forgalmi viszonylatok esetén különválasztjuk az ISP-kkel való forgalomátadási pontokat, valamint a felhasználókat. Pl. egy adott routerhez kapcsolódhatnak felhasználói forgalmat aggregáló eszközök is, valamint ISP-k routerei is. Ebben az esetben a forgalmi mátrix az ezen pontok közti forgalmakat is kezeli.

- További finomítások is elképzelhetők, de minden további forgalom felbontás  tovább növeli a forgalmi mátrix méretét, és ezáltal magát a probléma méretét is. További finomításként különválasztható pl. az ADSL előfőzetők forgalma a KTV, bérelt vonali és behívó szerverek forgalmától. Ez a felbontás azonban lényegesen több mérést igényel a probléma megoldásához.

# 1. számú mintafeladat az IP hálózat forgalmi mátrixának meghatározásához

Az 1. számú mintafeladatban megadott hálózati topológiát a 10. ábra mutatja be.

10. ábra: Mintahálózati topológia (1.sz. mintafeladat)

A hálózat csomópontjai az alábbiak:

Zalaegerszeg

Victor_Hugo

Szolnok

Székesfehérvár

Szeged

Pécs

Miskolc

Kelenföld

József

Győr

Debrecen

Ebben a mintafeladatban a hálózat forgalmi viszonylatait a csomópontok közti (kétirányú) forgalom jelentette.

A 2. Táblázat mutatja be a mintaként szolgáló (a kidolgozandó módszerrel keresett) forgalmi mátrixot.

2. Táblázat: Forgalmi mátrix (1. sz. mintafeladat)

A forgalmi mátrix felhasználásával az OPNET Technologies, Inc. cég SPGURU [5,6] szimulációs és modellező szoftverével állítottuk elő a hálózat modelljét, és az OSPF routing protokollt használtuk a forgalom elvezetéséhez. A szimulációs futtatás alapján az alábbi Mbps egységben mért terhelések alakultak ki a mintahálózat linkjein:

Victor_Hugo		Kelenföld		Victor_Hugo-Kelenföld		3750

Victor_Hugo		József			Victor_Hugo-József			3110

Kelenföld		Victor_Hugo		Kelenföld-Victor_Hugo		1065

József			Victor_Hugo		József-Victor_Hugo			1137

Kelenföld		József			Kelenföld-József			1415

József			Kelenföld		József-Kelenföld			940

József			Győr			József-Győr				2355

Győr			József			Győr-József				732.5

Kelenföld		Miskolc		Kelenföld-Miskolc			2382.5

Miskolc		Kelenföld		Miskolc-Kelenföld			570

Kelenföld		Székesfehérvár	Kelenföld-Székesfehérvár		3455

Székesfehérvár	Kelenföld		Székesfehérvár-Kelenföld		832.5

József			Szolnok		József-Szolnok			2917.5

Szolnok		József			Szolnok-József			712

Debrecen		Miskolc		Debrecen-Miskolc			825

Miskolc		Debrecen		Miskolc-Debrecen			1347.5

Győr			Zalaegerszeg		Győr-Zalaegerszeg			745

Zalaegerszeg		Győr			Zalaegerszeg-Győr			697.5

Zalaegerszeg		Székesfehérvár	Zalaegerszeg-Székesfehérvár		587.5

Székesfehérvár	Zalaegerszeg		Székesfehérvár-Zalaegerszeg		1455

Debrecen		Szolnok		Debrecen-Szolnok			840

Szolnok		Debrecen		Szolnok-Debrecen			1297.5

Pécs			Székesfehérvár	Pécs-Székesfehérvár			595

Székesfehérvár	Pécs			Székesfehérvár-Pécs			1680

Szeged			Szolnok		Szeged-Szolnok			840

Szolnok		Szeged			Szolnok-Szeged			1780

Szeged			Pécs			Szeged-Pécs				380

Pécs			Szeged			Pécs-Szeged				405

A linkeken átvitt forgalmon túlmenően a módszertan kidolgozásához meg kellett adnunk továbbá a csomópontokba az adott csomóponthoz kapcsolódó felhasználók felől beérkező (upstream), és a csomóponthoz kapcsolódó felhasználókhoz menő (downstream) forgalmakat.

Ezek az alábbiak voltak:

Zalaegerszeg		695	1610

Victor_Hugo		6860	2202

Szolnok		567	1375

Székesfehérvár	1110	1780

Szeged			910	1875

Pécs			735	1795

Miskolc		790	2080

Kelenföld		3330	1105

József			2670	1290

Győr			755	2330

Debrecen		1520	2500

Az SPGURU szoftver szolgáltatta a forgalom elvezetés (a viszonylatok forgalmának útvonala) megadásához szükséges adatokat. Ezek megadása az alábbiakban (szemléltetésképpen) megadott formában történt a Zalaegerszeg_Victor_Hugo és Zalaegerszeg-Szolnok viszonylatok esetén. A megadásnál figyelembe vettük, hogy az OSPF két azonos költségű útvonalat talált a Zalaegerszeg_Victor_Hugo viszonylatra. Ennek alapján a forgalom fele az egyik, másik fele a másik útvonalon került elvezetésre. A Zalaegerszeg-Szolnok viszonylat forgalma egyetlenegy útvonalon került elvezetésre.

Zalaegerszeg	Victor_Hugo

0.5	Zalaegerszeg-Székesfehérvár	  Székesfehérvár-Kelenföld	Kelenföld-Victor_Hugo

Zalaegerszeg	Victor_Hugo

0.5	Zalaegerszeg-Győr		   Győr-József			József-Victor_Hugo

Zalaegerszeg	Szolnok

1	Zalaegerszeg-Győr		   Győr-József			József-Szolnok

A forgalmi mátrix meghatározásához nem elegendő a linkeken átvitt forgalmi adatok megadása, hiszen linkből jóval kevesebb (mindössze 28 darab) van, mint amennyi a viszonylatok száma (110 darab). Ezért a kipróbálásra választott gravitációs modellek által kapott megoldáshalmazból a hálózati forgalomra ismert összefüggéseket (szűkítő feltételeket) használtuk a módszertan kifejlesztése során.

A szűkítő feltételek az alábbi jellegű információkon alapultak:

- A forgalom a forgalmi mátrix átlójában lévő elemek kivételével nagyobb, mint 0 Mbps. Feltételeztük, hogy ezekben a viszonylatokban a forgalom nagyobb, mint 10 Mbps.

- A cél csomópontok mindegyikéhez a legtöbb forgalom a Victor_Hugo, Kelenföld és József csomópontokból érkezik, összhangban azzal, hogy a modellben ezekben a csomópontokban kapcsolódik a hálózat az egyéb ISP-k hálózataihoz. Ezekbe a budapesti kiemelt csomópontokba helyeztük el a nemzetközi és belföldi peering (BIX: Budapest Internet Exchange, ill. privát peering) kapcsolódási pontokat. Ebben a mintapéldában feltételeztük, hogy a forgalom nagyobb, mint 60 %-a érkezik a csomópontokba a fenti kiemelt csomópontokból.

- A fenti 3 budapesti csomópont közül feltételeztük, hogy a Victor_Hugo a legkiemeltebb, vagyis hogy valamennyi csomóponthoz a budapesti forgalomnak nagyobb, mint 40 %-a a Victor_Hugo csomópontból érkezik.

- Feltételeztük továbbá, hogy valamennyi csomópontba a Victor_Hugo csomópontból megy a legtöbb forgalom, nevezetesen a csomóponthoz érkező összforgalom több, mint 25 %-a.

- ADSL forgalmi mátrix becslése, amelyet a hálózatban (pl. NetFlow-val) mért forgalom irányultságok alapján állítunk elő. A módszer során figyelembe vesszük a csomópontokhoz tartozó felhasználó darabszámot, valamint az MRTG mérésekből származó fajlagos ADSL felhasználói forgalom adatokat is.

- A vizsgálatok során próbálkoztunk továbbá az alábbi típusú szűkítő feltételek vizsgálatával is:

  - kis forgalmú viszonylatok megadása

  - a viszonylatonkénti forgalmak minimális és maximális értékének beállításával.

Irodalomjegyzék

[1] MRTG (Multi Router Traffic Grapher)

http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg

[2] Cisco NetFlow FlowCollector with Network Data Analyzer Guide, www.cisco.com

[3] Netcool/ISMs Administrator Guide

[4] Tobias Oetiker:MRTG , http://ee-staff.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg

[5] OPNET SPGuru, User Guide, OPNET Technologies, Inc.

[6] OPNET SPGuru, Reference Guide, OPNET Technologies, Inc.

Rövidítések jegyzéke

| FTP | File Transfer Protocol |
| --- | --- |
| GIF | Graphic Interchange Format |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| ICMP | Internet Control message Protocol |
| ISM | Internet Service Monitors |
| MIB | Management Information Base |
| MRTG | Multi Router Traffic Grapher |
| RTT | Round Trip Time |
| SMTP | Small Message Transfer Protocol |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| TCP | Transmission Control Protocol |