Cisco CCNA

Minden kérdés 2 pont!

- Feszítőfa-topológiában mi a konvergencia első lépése?

  - a gyökérponti híd megválasztása

  - az egyes szegmensek kijelölt portjanak a meghatározása

  - a nem kijelölt portok blokkolása

  - a kijelölt trunkport kiválasztása

  - az egyes szegmensek gyökérportjanak aktiválása

- Melyik két IP-cím jelöli a 192.168.100.130/27 című állomást is tartalmazó hálózat hálózati -, valamint szórási címét? (Két jó válasz van.)

a. hálózati cím: 192.168.100.0	b. hálózati cím: 192.168.100.128 c. hálózati cím: 192.168.100.130	d. szórási cím: 192.168.100.157 e. szórási cím: 192.168.100.159	f. szórási cím: 192.168.100.255

- Melyik két információ nyerhető ki a 192.168.2.93/29 IP-címből? (Két jó válasz van.)

  - Az alhálózatokra bontáshoz kölcsönzött bitek száma 5.

  - Alhálózatonként a használható állomáscímek száma 14.

  - A /29 -es prefix a 255.255.255.248 alhálózati maszknak felel meg.

  - Az állomás hálózati címe 192.168.2.80/29.

  - A hálózat szórási címe 192.168.2.94/29.

- Melyik hálózati térkép mutatja meg az állomások, hálózati eszközök és kábelek fizikai elhelyezkedését?

  - fizikai topológia	b. logikai topológia

c. irányítási terv	d. üzletfolytonossági terv

- Egy hálózati szakembert egy hierarchikus címzési rendszer megtervezésére kértek fel. Melyik két állítás jellemzi a hierarchikus címzésivrendszert a szakember számára? (Két jó válasz van.)

  - Egy hierarchikus címzési rendszer logikailag csoportosítja a hálózatokat kisebb alhálózatokba.

  - Egy hierarchikus hálózat leghatékonyabban egy meghatározott címzési struktúra nélkül működik.

  - Az útvonal összevonás hatékonyan hierarchikus címzési rendszer nélküli hierarchikus hálózatban működik.

  - A hierarchikus címzési struktúra egyszerűsíti a hálózatfelügyeletet és javítja a skálázhatóságot.

  - Egy hatékony hierarchikus címzési rendszer az elosztási rétegben egy osztály alapú hálózattal kezdődik.

- Melyik két állítás jellemzi a kapcsolatállapot alapú irányító protokollok működését? (Két jó válasz van.)

  - A hálózat konvergálása után minden forgalomirányító ugyanolyan kapcsolatállapot adatbázissal rendelkezik.

  - Az irányítási hurkok kialakulását a szétszóró frissítő algoritmus (DUAL) futtatása akadályozza meg.

  - Kapcsolatállapot forgalomirányítók gyakori periodikus frissítéseket küldenek a teljes irányítótáblájukról.

  - Megbízható szállítási protokoll (RTP) segítségével történik a kapcsolatállapot hirdetések (LSA) kézbesítése.

  - Az egyes célállomásokhoz vezető legrövidebb útvonalak kiszámítása az SPF algoritmussal történik.

- Mi a távolságvektor alapú és a kapcsolatállapot alapú irányító protokollok közötti legalapvetőbb különbség az útvonalszámítás szempontjából?

  - A távolságvektor alapú irányító protokollok már meglévő útvonalakat vesznek át szomszédjaiktól és additívan számítják ki a mértéküket. Kapcsolatállapot alapú irányító protokollokat futtató forgalomirányítók egymástól függetlenül számítják ki a teljes útvonalakat.

  - A kapcsolatállapot alapú protokollokat használó forgalomirányítók kiszámítják és továbbítják a teljes irányítótábláikat minden velük egy területen lévő

forgalomirányítónak, eltérően a távolságvektor alapú irányító protokollok alkalmazásától.

  - Helytelen útvonalak meghatározása esetén a kapcsolatállapot alapú irányító protokollok látóhatár-megosztást használnak minden útvonal számításhoz. A távolságvektor alapú irányító protokollok visszirányú mérgezést használnak.

  - A távolságvektor alapú irányító protokollok több CPU feldolgozási időt és RAM-ot igényelnek az útvonalak kiszámításához, mint a kapcsolatállapot alapúak.

- Melyik két szolgáltatás teszi lehetővé egy forgalomirányító számára, hogy Frame Relay hálózatban az adatkapcsolati rétegbeli címeket hálózati rétegbeli címeknek feleltesse meg? (Két jó válasz van.)

  - ARP	b. ICMP	c. Proxy ARP	d. Inverz ARP	e.LMI állapotüzenetek

- Az alábbiak közül melyik írja le legjobban a DCE (adatáramkört lezáró berendezés) fogalmát?

  - az adatok forrásaként és/vagy céljaként funkcionál

  - az ablakméret és a nyugtázás egyeztetéséért felelős

  - fizikai készülékek, mint például a protokollfordítók és a multiplexerek

  - az órajelekért és az adatok továbbításáért felelős eszköz

- Miért hatékonyabbak a bemenő interfészen alkalmazott hozzáférési listák a kimenő interfészeken alkalmazottakkal szemben?

  - A bemenő interfészen megadott ACL-ek az irányítótáblában történő keresés előtt tiltják le a csomagokat.

  - A bemenő interfészen megadott ACL-ek kevesebb hálózati sávszélességet igényelnek, mint a kimenő interfészen megadottak.

  - A bemenő interfészen megadott ACL-ek LAN hálózatokba menő csomagokat engedélyeznek vagy tiltanak, melyek sokkal hatékonyabbak mint a WAN hálózatokra megfogalmazottak.

  - A bemenő interfészeken alkalmazott ACL-eket általában Ethernet interfészen, a kimenőket lassabb soros interfészeken használják.

- Melyik két állítás igaz a normál és a kiterjesztett hozzáférési listákra (ACL)? (Két jó válasz van.)

  - A kiterjesztett ACL-ek csak forráscím alapján szűrnek és a célállomáshoz közel kell őket elhelyezni.

  - A normál ACL-eket általában úgy kell elhelyezni, hogy minden csomag áthaladjon a hálózaton és a célállomásnál történjen a szűrés.

  - A normál ACL-eket összetett követelmények, mint speciális protokollok szűrésére használják.

  - A kiterjesztett ACL-ek nagyon sok tényező alapján szűrnek, és a forráshoz közel kell őket elhelyezni a hálózaton áthaladó forgalom csökkentése érdekében.

  - A megfelelően megtervezett ACL-ek negatív hatással vannak a hálózati

- Egy alkalmazott az ügyfélszolgálaton azt jelentette, hogy laptopja nem ér el egy webes szolgáltatást az interneten. Az ügyfélszolgálati technikus azt kérte az alkalmazottól, hogy a Windows parancssorába gépelje be az ipconfig /all parancsot. Melyik problémamegoldási eljárást választotta a technikus?

  - felülről-lefelé módszer	b.	alulról-felfelé módszer

c.	helyettesítés	d.	„oszd meg és uralkodj"