Cisco CCNA

Minden kérdés 2 pont!

- Egy szervezet új IP-címzési rendszert valósít meg a növekedés, valamint a kiszolgálók külső internetes felhasználók számára történő elérésének biztosítására. Hogyan kell a kiszolgálók elérését a címzési rendszerrel megvalósítani?

  - Statikus nyilvános IP-címek kiosztása minden kiszolgálónak.

  - DHCP használata B osztályú címekkel.

  - A kiszolgálók saját C osztályú hálózatba helyezése.

  - Dinamikus NAT használata a kiszolgálók privát IP-címeinek nyilvános IP-címre történő fordításához.

- Egy hatalmas iroda felhasználója betelefonál az ügyfélszolgálatra, mert a PC nem tud az internethez vagy más hálózati erőforráshoz csatlakozni, de minden más normálisan működik rajta. A technikus megkéri a hívót, hogy érdeklődjön a közelben lévő felhasználók számítógépeinek hálózati kapcsolatairól. Pár perc múlva a hívó jelenti, hogy több közvetlen szomszédja is ugyanazt a problémát tapasztalja, de a távolabb ülők nem. Feltéve, hogy a probléma leírása pontos volt, mit kell először ellenőrizni?

  - a hívó számítógépének hálózati csatlakozóját

  - a távközlési szoba munkacsoportos kapcsolóját

  - a hálózati csatlakozók és a távközlési szoba közötti kábelt

  - a hívó PC-je és a hálózati csatlakozó közötti kábelt

  - a szomszéd PC-je és a szomszéd hálózati csatlakozója közötti kábelt

- Az új adatközpont tervében a hálózattervező RSTP használatát javasolja. Az új tervben több

- rétegbeli tartalék kapcsoló és összeköttetés szerepel. Ebben az esetben mi az RSTP előnye az STP-vel szemben?

  - A tartalék összeköttetések nem lesznek blokkolva.

  - Az irányítótáblák lényegesen gyorsabban konvergálnak.

  - A feszítőfa protokoll konvergencia ideje lecsökkent.

  - Kevesebb tartalék összeköttetésre van szükség a kapcsolatokhoz.

- Egy vállalatnak nem túl magasan képzett IT személyzete van. Melyik két szolgáltatásra vagy technológiára vonatkozó továbbképzés szükségességét igazolhatja egy hálózattervező a személyzet számára, a VPN alapvető működésének megértéséhez? (Két jó válasz van.)

  - hozzáférési listák	b. titkosító algoritmusok	c. Frame Relay konfiguráció

d. QOS működés	e. alagút protokollok	f. VLAN konfiguráció

- Egy hálózati rendszergazda IPv6 protokollt integrál egy IPv4 hálózatba úgy, hogy protokoll csomagot ágyaz be egy másik protokollba. Melyik áttérési módszert alkalmazza?

  - kettős protokollkészlet	b. alagúttechnika

c. proxy használata és címfordítás	d. NAT alkalmazása protokollfordítóval

- Hálózati eszközök biztonságossá tétele esetén melyik két bevált módszer megvalósítása ajánlott? (Két jó válasz van.)

  - VLAN1 natív VLAN-ként történő konfigurálása.

  - A kapcsoló nem használt portjainak letiltása.

  - Az SSH engedélyezése, és a Telnet tiltása.

  - Vendég- és a belső alkalmazottak forgalmának állandósítása.

  - A naplók forgalomirányítókon történő tárolásának biztosítása.

- A hálózattervezőnek az ügyfél hálózatába egy irányító protokollt kell választania. A jelenleg telepített hálózaton Cisco és nem Cisco eszközök is találhatók, de nincs költségkeret az eszközök cseréjére. A tervező az új hálózatban VLSM és útvonalösszegzés megvalósítását is tervezi. Melyik két protokoll biztosíthatja a megfelelő működést a LAN számára? (Két jó válasz van.)

  - RTP	b. RSTP	c. RIPv1	d. RIPv2	e. EIGRP	f. OSPF

- Mi a fő feladata egy hierarchikus hálózat hozzáférési rétegének ?

  - forgalomirányítást és csomagkezelést végez

  - redundanciát és hibák elleni védelmet biztosít

  - nagysebességű, kis késleltetésű gerincösszeköttetést biztosít

  - a végfelhasználók számára hálózathoz való kapcsolódási pontot nyújt

9. Melyik a 2001:DB80:0000:0000:0C41:3EFF:FE00:0000 IPv6 cím másik alakja? a. 2001:DB8::C41:3EFF:FE:

b. 2001:DB80::C41:3EFF:FE00:: c. 2001:DB80::C41:3EFF:FE00:0

d. 2001:DB80:0:0:0:C41:3EFF:FE::

- Milyen előnyökkel jár, ha egy hierarchikus hálózat elosztási rétegében a 2. rétegbeli kapcsolók helyett 3. rétegbelieket használnak? (Két jó válasz van.)

  - megbízható kapcsolatot biztosítanak a végfelhasználóknak

  - kevesebb IP-alhálózatot kell konfigurálni és kezelni

  - a szükséges tartalék összeköttetések számát csökkentik

  - kapcsolatot biztosítanak a különböző VLAN-ok között

  - lehetővé teszik az alhálózati címek alapján történő forgalomszűrést

- Milyen előnyökkel jár, ha egy IP-címzési séma teszteléséhez szimulációs eszközt használunk? (Két jó válasz van.)

  - Sávon kívüli kapcsolatokkal kijavíthatók a címzés konfigurációs hibái.

  - Ellenőrizhető az alhálózatok és útvonal összegzések elhelyezése.

  - A mérnök a labor elhagyása nélkül tudja a fizikai biztonságot tesztelni.

  - Tesztelhető a címzési séma méretezhetősége.

  - Mérhetők az új és a meglévő infrastruktúra együttes használatának hatásai.

  - A meglévő hálózat valósidejű felügyeletét biztosítja.

- Mit	kell	üzenetszórással	elküldeni	egy	vezetéknélküli	hálózatban	a	felhasználók csatlakozásának és a vezetéknélküli szolgáltatások használatának megkönnyítése érdekében?

  - SSID	b. WEP kulcsok	c. VLAN paraméterek

d. WPA titkosító kulcsok	e. VPN hitelesítési információ

- Egy	rendszergazdát,	bizonyos	alkalmazásokhoz	garantált	szolgáltatásminőség biztosítására kértek fel. Melyik technikai követelmény teljesítését segíti a QoS?

  - rendelkezésre állás

  - felügyelhetőség

  - biztonság

  - skálázhatóság