- Egy szervezet új IP-címzési rendszert valósít meg a növekedés, valamint a kiszolgálók külső internetes felhasználók számára történő elérésének biztosítására. Hogyan kell a kiszolgálók elérését a címzési rendszerrel megvalósítani?

  - Statikus nyilvános IP-címek kiosztása minden kiszolgálónak.

- Egy hatalmas iroda felhasználója betelefonál az ügyfélszolgálatra, mert a PC nem tud az internethez vagy más hálózati erőforráshoz csatlakozni, de minden más normálisan működik rajta. A technikus megkéri a hívót, hogy érdeklődjön a közelben lévő felhasználók számítógépeinek hálózati kapcsolatairól. Pár perc múlva a hívó jelenti, hogy több közvetlen szomszédja is ugyanazt a problémát tapasztalja, de a távolabb ülők nem. Feltéve, hogy a probléma leírása pontos volt, mit kell először ellenőrizni?

  - a távközlési szoba munkacsoportos kapcsolóját

- Az új adatközpont tervében a hálózattervező RSTP használatát javasolja. Az új tervben több

- rétegbeli tartalék kapcsoló és összeköttetés szerepel. Ebben az esetben mi az RSTP előnye az STP-vel szemben?

  - A feszítőfa protokoll konvergencia ideje lecsökkent.

- Egy vállalatnak nem túl magasan képzett IT személyzete van. Melyik két szolgáltatásra vagy technológiára vonatkozó továbbképzés szükségességét igazolhatja egy hálózattervező a személyzet számára, a VPN alapvető működésének megértéséhez? (Két jó válasz van.)

b. titkosító algoritmusok		e. alagút protokollok

- Egy hálózati rendszergazda IPv6 protokollt integrál egy IPv4 hálózatba úgy, hogy protokoll csomagot ágyaz be egy másik protokollba. Melyik áttérési módszert alkalmazza?

  - b. alagúttechnika

- Hálózati eszközök biztonságossá tétele esetén melyik két bevált módszer megvalósítása ajánlott? (Két jó válasz van.)

  - Az SSH engedélyezése, és a Telnet tiltása.

  - A naplók forgalomirányítókon történő tárolásának biztosítása.

- A hálózattervezőnek az ügyfél hálózatába egy irányító protokollt kell választania. A jelenleg telepített hálózaton Cisco és nem Cisco eszközök is találhatók, de nincs költségkeret az eszközök cseréjére. A tervező az új hálózatban VLSM és útvonalösszegzés megvalósítását is tervezi. Melyik két protokoll biztosíthatja a megfelelő működést a LAN számára? (Két jó válasz van.)

d. RIPv2		f. OSPF

- Mi a fő feladata egy hierarchikus hálózat hozzáférési rétegének ?

  - a végfelhasználók számára hálózathoz való kapcsolódási pontot nyújt

9. Melyik a 2001:DB80:0000:0000:0C41:3EFF:FE00:0000 IPv6 cím másik alakja?

c. 2001:db80::c41:3eff:fe00:0

- Milyen előnyökkel jár, ha egy hierarchikus hálózat elosztási rétegében a 2. rétegbeli kapcsolók helyett 3. rétegbelieket használnak? (Két jó válasz van.)

  - kapcsolatot biztosítanak a különböző VLAN-ok között

  - lehetővé teszik az alhálózati címek alapján történő forgalomszűrést

- Milyen előnyökkel jár, ha egy IP-címzési séma teszteléséhez szimulációs eszközt használunk? (Két jó válasz van.)

  - Sávon kívüli kapcsolatokkal kijavíthatók a címzés konfigurációs hibái.

  - Ellenőrizhető az alhálózatok és útvonal összegzések elhelyezése.

- Mit	kell	üzenetszórással	elküldeni	egy	vezetéknélküli	hálózatban	a	felhasználók csatlakozásának és a vezetéknélküli szolgáltatások használatának megkönnyítése érdekében?

  - SSID

- Egy	rendszergazdát,	bizonyos	alkalmazásokhoz	garantált	szolgáltatásminőség biztosítására kértek fel. Melyik technikai követelmény teljesítését segíti a QoS?

  - skálázhatóság